KONSTRUKCJA BUDYNKÓW

| Lp. | Budynek | Powierzchnia |  |  | Ilość kondygnacji |  | Materiał |  |  |  |  |  | Instalacje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zabud. (m2) | użytk. (m2) | kubat. (m3) | nadz. | podz. | fundamenty | ściany | słupy | stropy | dach | schody |  |
| 1 | Budynek Główny „A” + OIOM | 1561,2 | 12618,6 + 551 | 48127,9+1818,3 | 7 | 1 | ławy i stopy żelbetowe (pojedyncze lub bliźniacze, lub ławy ciągłe) | konstrukcja szkieletowa oparta o prefabrykowane ramy „H” w układzie poprzecznym, wypełnione cegłą kratówką i siporeksem (co 6,6m) | żelbetowe | wielkowymirowe wypełnione pustakami Ackremana | z płyt korytkowych wg. K.B. | prefabrykowane | - centralnego ogrzewania - centralnej ciepłej wody - wodno-kanalizacyjna - elektryczna - gazów medycznych - wentylacji mech. i klimatyzacji ( SOR, Centralna Steryl.) - telefoniczna - windy towarowe 3 szt. - windy osobowe 2 szt. - maszynownia - sieć komputerowa - sygnalizacja p/poż |
| 2 | Budynek „B” | 1561,2 | 4608,9 | 20501 | 2 | 1 | ławy i stopy żelbetowe | ramy „H” wypełnione cegłą kratówką i siporeksem | żelbetowe | wielkowymiarowe wypełnione pustakami Ackremana | z płyt korytkowych wg. K.B | prefabrykowane | - centralnego ogrzewania - centralnej ciepłej wody - wodno-kanalizacyjna - elektryczna - telefoniczna - wentylacji mech. i klimatyzacji - gazów medycznych - dźwig towarowy - dźwig osobowy - maszynownia - sieć komputerowa |
| 3 | Budynek „C” | 755,05 | 1812,5 | 7576 | 2 | 1 | ławy i stopy żelbetowe | ramy „H” wypełnione cegłą kratówką i siporeksem | z żelbetonu | wielkowymiarowe, wypełnione pustakami Ackremana | z płyt korytkowych wg. K.B | prefabrykowane | centralnego ogrzewania - centralnej ciepłej wody - wodno-kanalizacyjna - elektryczna - telefoniczna - sieci komputerowej - wentylacji mech. - gazów medycznych - sieć komputerowa - dźwig towarowy 1 szt. |
| 4 | Budynek Przychodni i Administracji „D” | 1561,2 | 4067,5 | 16377 | 2 | 1 | ławy i stopy żelbetowe | ramy „H” wypełnione cegłą kratówką i siporeksem | żelbetowe | wielkowymiarowe, wypełnione pustakami Ackremana | z płyt korytkowych wg. K.B | prefabrykowane | - centralnego ogrzewania - centralnej ciepłej wody - wodno-kanalizacyjna - elektryczne - telefoniczna - sieci komputerowej - wentylacji mech. -gazów medycznych - sieć komputerowa - instalacja monitorująca |
| 5 | Budynek „H” | 892,9 | 2092,4 | 12707 | 2 | 1 | ławy i stopy żelbetowe | ramy „H” wypełnione cegłą kratówką i siporeksem | żelbetowe | wielkowymiarowe, wypełnione pustakami Ackremana | z płyt korytkowych wg. K.B | prefabrykowane | - centralnego ogrzewania - centralnej ciepłej wody - wodno-kanalizacyjna - elektryczna - telefoniczna -gazów medycznych - dźwig osobowy 2 szt. - sieć komputerowa |
| 6 | Budynek Kuchni i Pralni | 2240,6 | 2822,1 | 17787 | 1 | 1 | ławy i stopy fundamentowe żelbetowe | ramy „H” wypełnione bloczkami gazobetonowymi i cegłą kratówką | żelbetowe | dźwigany, strunobetonowe w układzie poprzecznym co 6 m | stropodach z płyt żebrowych typowych | prefabrykowane | - centralnego ogrzewania - centralnej ciepłej wody - wodno-kanalizacyjna - elektryczna - telefoniczna - wentylacji mech. i klimatyzacji - sprzężonego powietrza - gazu ziemnego - stacja pomp próżniowych - dźwigi towarowe 3 szt. - sieć komputerowa - maszynownia - dźwig towarowy 4 szt. |
| 7 | Budynek Warsztatów | 667,3 | 479 | 3063 | 1 | 0 | ława żelbetowa ciągła | podłużne z gazobetonu, poprzeczne z cegły żerańskiej | /// | stropodach z płyt kanałowych | stropodach z płyt kanałowych | /// | - centralnego ogrzewania - centralnej ciepłej wody - wodno-kanalizacyjna - elektryczna - telefoniczna - wentylacji - sieć komputerowa |
| 8 | Budynek Anatomii i Patologii | 549,3 | 318 | 2515 | 1 | 1 | ławy i stopy żelbetowe | cegła kratówka | /// | kanałowe | stropodach z płyt kanałowy | zewnętrzne – lane z betonu | - centralnego ogrzewania - centralnej ciepłej wody - wodno-kanalizacyjna - elektryczna - telefoniczna - wentylacji mech. i klimatyzacji - gazu ziemnego - kanały chłodnicze - agregat chłodniczy - sieć komputerowa |
| 9 | Budynek Portierni | 51,5 | 42 | 145 | 1 | 0 | ława żelbetowa | murowane z gazobetonem | /// | stropodach DZ3 | stropodach DZ3 | /// | - centralnego ogrzewania - centralnej ciepłej wody - wodno-kanalizacyjna - elektryczna - telefoniczna - sieć komputerowa |
| 10 | Budynek Hydroforowni | 284,3 | 225 | 1409 | 1 | 0 | ławy żelbetowe na podłożu betonowym | cegła pełnej klasy „150” na zaprawie cementowej, między zbiornikami żelbetonu; ściany wewnętrzne- cegła kratówka klasy „100” na zaprawie cementowej | /// | z płyt kanałowych, ocieplany styropianem; strop nad komorą żelbetowy zaizolowany | z płyt kanałowych, ocieplany styropianem; strop nad komorą żelbetowy zaizolowany | /// | - centralnego ogrzewania - elektryczna - technologiczna związana z zaopatrzeniem szpitala w wodę - sieć komputerowa |
| 11 | Budynek Stacji Trafo i Agregaty” | 246,9 | 215 | 1269 | 1 | 0 | ławy żelbetowe ciągłe | cegła ceramiczna | /// | stropodach z płyt kanałowych | stropodach z płyt kanałowych | /// | - centralnego ogrzewania - centralnej ciepłej wody - wodno-kanalizacyjna - elektryczna - sieć komputerowa |
| 12 | Budynek Centralnej Tlenownia | 149,92 | 118,48 | 414,68 | 1 | 0 | /// | cegła silikatowa ( część z luksferów) | /// | /// | blacha falista, na słupkach, płotniach i łatach stalowych | /// | - elektryczna - sieć komputerowa |
| 13 | Budynek „I” ZOL | 1144,2 | 853,7 | 4973,3 | 1 | 0 | Z bloczków betonowych 25 cm na zaprawie cementowej, ocieplone styropianem 10 cm. | Pustak ceramiczny 25 cm ocieplane wełną mineralną, | Żelbetowe z betonu B25 i stali | Betonowe z betonu B25, | Stropodach nie wentylowany żelbetowy ocieplony styropianem, |  | - centralnego ogrzewania - centralnej ciepłej wody - wodno-kanalizacyjna - elektryczna - telefoniczna - syg. p/poż (DSO i SAP) - sieć komputerowa |
| 14 | Budynek kotłowni | 573,3 | /// | 3756 | 1, w cześć socjalnej - 4 | 0 | Żelbetowe | Żelbetowe i murowane | Żelbetowe | Płyty kanałowe | Płyty kanałowe z pokryciem papowym; Nad częścią kotłów parowych płyta warstwowa wypełniona styropianem | Żelbetowe | - centralnego ogrzewania - centralnej ciepłej wody - wodno-kanalizacyjna - elektryczna - telefoniczna - wentylacji - sieci komputerowej |